# SWOT Analizi – İletişim Kopmasına Rağmen Şarja Devam Etme Anomalisi

## S (Strengths) – Güçlü Yönler

Senaryodaki mevcut olumlu taraflar:

- Şarj işlemi kesintiye uğramadığı için araç sahibi beklenmedik bir kesinti yaşamaz.

- Bazı hızlı şarj cihazlarında “fail-operational” mod bulunur ve kısa süreli iletişim hatalarında enerji akışı kesilmez (kullanıcı konforu).

- Elektrik dağıtımında istasyonun yerel güvenlik röleleri genelde aşırı akımı engeller.

## W (Weaknesses) – Zayıf Yönler

Bu anomalinin oluşmasına neden olan zayıf noktalar:

- İstasyon–araç arasındaki protokol (ISO 15118 veya PLC) zayıf bağlantı tespiti yapıyor olabilir.

- Sistem iletişim kopmasını kritik hata olarak işaretlemeyip enerji akışını durdurmuyor.

- Şarj kontrolörü "keep last state" moduna takılı kalmış olabilir → kontrolsüz enerji akışı riski.

- OCPP sunucusuna bağlantı kopunca istasyonun offline fail-safe davranışı yanlış yapılandırılmış olabilir.

- Gerçek zamanlı telemetri kaybı → sıcaklık, akım, voltaj gibi kritik değerler merkeze raporlanmaz.

- Yazılım mimarisinde “fail-safe yerine fail-operational” tercihi yanlış uygulanmış olabilir.

## O (Opportunities) – Fırsatlar

Bu anomaliden yola çıkarak geliştirilebilecek iyileştirmeler:

- Araç–istasyon arasında “hard shutdown on communication loss” mekanizması geliştirilebilir.

- OCPP backend tarafında iletişim kopmasını anında algılayan hata yönetim modülü eklenebilir.

- Firmware güncellemesiyle timeout süreleri, watchdog mekanizmaları düzeltilebilir.

- Geliştiriciler için daha güvenli protokol yönetimi (ISO 15118-20) geçiş fırsatı.

- Laboratuvar ortamında bu senaryo üzerinden güvenlik testi (penetration test) prototipi oluşturulabilir.

- Kullanıcı güvenliği için ısı/akım anomali algılama modelleri geliştirilebilir.

## T (Threats) – Tehditler

Anomalinin oluşturabileceği riskler:

- Aşırı akım / aşırı ısınma nedeniyle araç bataryasında hasar riski.

- İletişim kesildiği için kritik sensor verileri takip edilemez → yangın tehlikesi.

- Araç fazla şarj olabilir → gerilim dengesizliği veya batarya ömründe hızlı azalma.

- Saldırganlar bu davranışı kullanarak kontrolsüz şarj başlatma/durdurma saldırıları yapabilir (DoS veya enerji hırsızlığı).

- İstasyon operatörleri için hukuki sorumluluk doğabilir (kaza/zarar durumunda).

- Kurumsal imaj zedelenmesi → kullanıcıların sisteme güvenmemesi.

- Şebekede ani yüklenme olup bölgesel enerji anormalliklerine neden olabilir.