# SWOT Analizi – Aşırı Nem / Su Teması (Çevresel Güvenlik Anomalisi)

# S (Strengths) – Güçlü Yönler

Senaryodaki mevcut olumlu taraflar:

Modern EVSE’lerin çoğunda dış ortam için yüksek IP sınıfına sahip muhafaza ve konnektör tasarımı bulunur; normal yağmur/sıçrama koşullarında güvenli çalışmayı destekler.

Kaçak akım koruması (RCD/RCM) ve izolasyon izleme (IMD) gibi yerel güvenlik devreleri, nem kaynaklı izolasyon düşüşlerinde şarjı otomatik kesebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Saha kurulum standartları (topraklama, kablo rakoru, drenaj, yükseltilmiş montaj vb.) doğru uygulandığında su ingressi riski önemli ölçüde azalır.

Birçok operatörün uzaktan izleme/telemetri altyapısı, çevresel arıza belirtilerini (kaçak akım artışı, izolasyon trendi, port hataları) erken fark etmeye imkân verir.

# W (Weaknesses) – Zayıf Yönler

Bu anomalinin oluşmasına neden olan zayıf noktalar:

Yanlış veya düşük IP sınıfı seçimi / açık alan kurulumuna uygun olmayan ürün kullanımı.

Conta, kapak ve kablo rakorlarında üretim‑montaj toleransı, yaşlanma, UV‑ısı etkisi veya mekanik darbe kaynaklı sızdırmazlık kaybı.

Konnektör kapağının açık bırakılması, fiş‑priz bölgesinde kir‑su birikimi gibi kullanıcı ve çevre etkileşimleri.

Muhafaza içinde yoğuşmayı azaltacak basınç eşitleme/drenaj çözümlerinin olmaması; sıcaklık çevrimlerinde iç nem birikmesi.

Nem/su girişini doğrudan ölçen sensörlerin bulunmaması veya yazılımın çevresel eşikleri doğru yönetmemesi.

Periyodik bakım eksikliği nedeniyle küçük sızdırmazlık bozulmalarının büyüyerek arızaya dönüşmesi.

# O (Opportunities) – Fırsatlar

Bu anomaliden yola çıkarak geliştirilebilecek iyileştirmeler:

Kurulum bölgesine göre IP65‑IP67/68 hedefli modüler muhafaza ve konnektör tasarımlarına geçiş.

Nem/su kaçak algılama sensörleriyle şarjı fail‑safe durdurma ve kullanıcıyı anında bilgilendiren yazılım akışları geliştirme.

İzolasyon direnci, kaçak akım ve port hata verilerinde trend analizi / yapay zekâ tabanlı kestirimci bakım (predictive maintenance) modelleri.

Saha ekipleri için standart denetim‑bakım checklist’leri ve otomatik test prosedürleri (IP doğrulama, RCD/IMD fonksiyon testi).

Kıyı‑tuzlu nem, yoğun sis veya sel riski olan bölgeler için özel korozyon/yoğuşma dayanımlı ürün serileri.

OCPP/CSMS tarafında “water ingress / high humidity” alarm kodları ve olay yönetim süreçlerinin standardize edilmesi.

# T (Threats) – Tehditler

Anomalinin oluşturabileceği riskler:

İzolasyon direncinin düşmesiyle elektrik çarpması ve ciddi kullanıcı güvenliği ihlali riski.

Su girişi kaynaklı kısa devre, ark oluşumu ve yangın; özellikle DC hızlı şarj ünitelerinde yüksek enerji nedeniyle etkisi büyüktür.

Korozyonun hızlanmasıyla kontaktör, terminal ve PCB arızaları; cihaz ömrünün azalması ve sık saha arızaları.

Şarj hizmetinin durması veya sürekli hata vermesi nedeniyle uptime kaybı ve gelir düşüşü.

Standart/sertifikasyon uyumsuzluğu ve olası kaza durumlarında operatör‑üretici için hukuki sorumluluk.

Kullanıcı güveninin ve marka itibarının zedelenmesi; istasyonların tercih edilmemesi.