### IEC 61851 İletişim Kesintisi – Enerji Akışı Devam Ediyor (Protokol Uyum Anomalisi)

### 1. Anomali Tanımı

### “İletişim Kesintisi – Enerji Akışı Devam Ediyor” anomalisi, şarj sistemiyle elektrikli araç (EV) arasındaki protokol tabanlı kontrol sinyalleri kesildiği hâlde (örneğin kontrol pilot sinyali, dijital haberleşme), enerji akışının hâlâ devam ettiği durumu ifade eder. Yani, haberleşme hatası ya da uyumsuzluk olmasına rağmen EVSE (şarj istasyonu) halen güç sağlıyor; bu, IEC 61851 standardı kapsamında beklenen “kontrol-pilot, güvenlik ve kesme” mekanizmalarının tam işlememediğini gösterir.

### 2. Olası Nedenler

- PWM kontrol pilotu sinyalinde sapma, iletişim bozulmasına ve enerji kesilmemesine yol açabilir.

- MPC algoritması veya yazılım hatası, enerji akışını durdurmayı engelleyebilir.

- Güç sınırı bilgisinin yanlış iletilmesi, EVSE kontrolünü etkileyebilir.

- Donanım arızaları (RCD, PLC, kilit) enerji kesilmesini engelleyebilir.

- Protokol uyumsuzluğu (IEC 61851 / ISO 15118) sistem davranışını bozabilir.

### 3. Olası Riskler ve Etkiler

- Güvenlik riski: İletişim kesilmiş olmasına rağmen enerji akışı devam ediyorsa, potansiyel tehlikeli durumlar oluşabilir — örneğin, EV beklenmeyen bir şekilde yüksek akım çekebilir veya uygun koruma çalışmayabilir.

- Donanım zararları: Uzun süreli enerji akışı kontrolsüz kalırsa EV ya da EVSE bileşenlerinde termal aşırı yüklenme riski olabilir.

- Standart uyumsuzluğu ve yasal sorunlar: IEC 61851 standardına uymayan çalışma, sertifikasyon ve belgelendirme süreçlerinde problem yaratabilir.

- Müşteri memnuniyetsizliği: Kullanıcı açısından, haberleşme kopması şarj kesintisi veya güvenlik problemi gibi algılanabilir. Bu, marka güvenine zarar verebilir.

- Şebeke etkileri: Enerji talebi beklenenden farklı bir şekilde devam ediyorsa, akü yük yönetimi ve talep-tepki stratejileri bozulabilir (özellikle akıllı şebekelerde / talep yanıt senaryolarında).

### 4. İlgili Standart Referansı

- IEC 61851-1: Bu standart, iletken (kablolu) EV şarj sistemlerinin genel gereksinimlerini tanımlar. otomasyonavm.com+1

- IEC 61000 (EMC testleri): TS EN 61851-1, emisyon ve bağışıklık testlerinin IEC 61000 serisi standartlara göre yapılmasını gerektirir. lvt.com.tr

- İlgili çalışma ayrıca Model Predictive Control (MPC) yaklaşımını IEC 61851 ile uyumlu şekilde ele alıyor.

### 5. Çözüm Önerileri

Donanım:

- PWM ve kontrol pilot devresini güçlendirin, yedek devre ekleyin.

- RCD ve koruma elemanlarını düzenli test edin.

- Kilitleme ve yedek kontrol devresi ile enerji kesme garantisi sağlayın.

Yazılım:

- MPC algoritmasını fail-safe senaryolarına göre güncelleyin.

- Hata algılama ve güvenlik modu ekleyin.

- IEC 61851 uyumluluğunu sağlayın ve log tutun.

Test:

- EV simülatörü ile iletişim kesintisi senaryolarını test edin.

- Stres, timeout ve uyumluluk testleri yapın.

- Uzun süreli ve farklı koşullarda sistemi gözlemleyin.

### 6. Sonuç ve Değerlendirme

Anomali, ciddi güvenlik riski ve standart uyumsuzluğu yaratıyor. Literatürde hem donanım hem yazılım çözümleri mevcut. Yedek devreler, MPC iyileştirmeleri ve test senaryoları ile risk azaltılabilir. Testlerin tamamlanması ve saha doğrulaması kritik. Bu rapor, QA ve test ekipleri ile sistem tasarımcılarına risk değerlendirme ve iyileştirme planı olarak sunulabilir.

7. Kaynakça

Di Giorgio, A., Liberati, F. & Canale, S. (2013). IEC 61851 compliant electric vehicle charging control in smartgrids. In 21st Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), Chania, Yunanistan, ss. 1329–1335. https://doi.org/10.1109/MED.2013.6608892

Rata, M., Rata, G., Filote, C., Raboaca, M. S., Graur, A., Afanasov, C. & Felseghi, A.-R. (2020). The ElectricalVehicle Simulator for Charging Station in Mode 3 of IEC 61851-1 Standard. Energies, 13(1), 176. https://doi.org/10.3390/en13010176